UAS Distributed System (Data Sharing)

Dokumen ini menjelaskan proses lengkap untuk membangun dan mengkonfigurasi topologi jaringan yang aman di GNS3 untuk memenuhi skenario Ujian Akhir Semester (UAS) Distributed System.

Tujuan: Membuat simulasi jaringan multi-zona yang dikendalikan oleh satu router/firewall pusat (Alpine Linux). Jaringan internal akan memiliki akses internet (NAT) dan terlindung dari jaringan eksternal (Firewall). Pengecualian akan dibuat untuk layanan spesifik (Aplikasi Data Sharing) dan koneksi aman dari eksternal akan diizinkan melalui (VPN).

Modul yang Digunakan:

- GNS3: Simulator jaringan

- VirtualBox: Menjalankan VM

- Alpine Linux: VM yang berfungsi sebagai Router, Firewall (iptables), NAT, dan DHCP Server.

- Ubuntu Server: VM yang menghosting aplikasi server Python (Data Sharing).

- Lubuntu (x3): VM yang bertindak sebagai klien di zona Lokal, Tamu, dan Eksternal.

- Python & Pastebin: Bahasa untuk aplikasi dan metode transfer file.

Tahap 1: Prasyarat & Penyiapan Topologi GNS3

1.1 Desain Topologi & Rencana IP

Buat proyek baru di GNS3. Drag-and-drop perangkat berikut ke canvas:

- Node Jaringan:

  - 1x NAT (Ini akan menjadi Internet kita)

  - 4x Ethernet switch

- VMs:

  - 1x AlpineLinuxAwall (Ini adalah router utama kita)

  - 1x UbuntuServer

  - 1x Lubuntu (asli, untuk Zona Lokal)

  - 1x Lubuntu-Guests (klon)

  - 1x Lubuntu-External (klon)

| WAN | Perangkat Terhubung | Interface Alpine | Network Address | IP Gateway (di Alpine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN | NAT1 | eth0 | DHCP (dari NAT1) | DHCP |
| Server | UbuntuServer, Switch1 | Eth1 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| Lokal | Lubuntu, Switch2 | Eth2 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| Guests | Lubuntu-Guests, Switch3 | Eth3 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| External | Lubuntu-External, Switch4 | Eth4 | 172.16.1.0/24 | 172.16.1.1 |
| VPN | (Virtual) | tun0 | 10.8.0.0/24 | 10.8.0.1 |

1.4 Menghubungkan Kabel Virtual

Hubungkan semua perangkat persis seperti gambar dan tabel ini:

- NAT1 -> eth0 di AlpineLinux

- Zona Server:

  - UbuntuServer -> Switch1

  - Switch1 -> eth1 di AlpineLinux

- Zona Lokal:

  - Lubuntu -> Switch2

  - Switch2 -> eth2 di AlpineLinux

- Zona Guests:

  - Lubuntu-Guests -> Switch3

  - Switch3 -> eth3 di AlpineLinux

- Zona External:

  - Lubuntu-External -> Switch4

  - Switch4 -> eth4 di AlpineLinux

Tahap 2: Konfigurasi AlpineLinuxAwall (Router & Firewall)

2.1 Instalasi Awal & IP Address

- Login sebagai root.

- Instal editor nano:

apk update

apk add nano

- Buat direktori network:

mkdir /etc/network

- Edit file konfigurasi interface:

nano /etc/network/interfaces

- Hapus semua isinya dan ganti dengan konfigurasi ini:

auto lo

iface lo inet loopback

# eth0 (WAN) terhubung ke GNS3 NAT node

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

# eth1 (Zona Server)

auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.10.1

netmask 255.255.255.0

# eth2 (Zona Lokal)

auto eth2

iface eth2 inet static

address 192.168.20.1

netmask 255.255.255.0

# eth3 (Zona Guests)

auto eth3

iface eth3 inet static

address 192.168.30.1

netmask 255.255.255.0

# eth4 (Zona External)

auto eth4

iface eth4 inet static

address 172.16.1.1

netmask 255.255.255.0

- Simpan (Ctrl+O, Enter) dan Keluar (Ctrl+X).

- Terapkan perubahan jaringan:

rc-service networking restart

2.2 Aktifkan Routing (IP Forwarding)

- Izinkan kernel untuk me-rute-kan paket:

nano /etc/sysctl.conf

- Cari baris #net.ipv4.ip_forward=1 dan hapus tanda pagar (#) di depannya.

- Simpan dan Keluar.

- Terapkan perubahan:

sysctl -p

2.3 Konfigurasi DHCP Server & NAT

- Instal paket yang diperlukan (dnsmasq untuk DHCP, iptables untuk NAT/Firewall):

apk add dnsmasq iptables

- Konfigurasi NAT: Aturan ini membuat VM internal bisa "meminjam" IP eth0 (Internet) milik Alpine.

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

- Konfigurasi DHCP Server: Kita akan memberikan IP otomatis ke eth1, eth2, dan eth3. eth4 (External) sengaja tidak diberi.

nano /etc/dnsmasq.conf

- Hapus semua isi file dan ganti dengan ini (konfigurasi ini sudah mencakup perbaikan bug bind-interfaces):

# Memaksa dnsmasq untuk HANYA

# mendengarkan di interface yang kita sebutkan

bind-interfaces

# Tentukan interface yang kita dengarkan

interface=eth1

interface=eth2

interface=eth3

# Range untuk Zona Server (eth1)

dhcp-range=interface:eth1,192.168.10.100,192.168.10.150,255.255.255.0,12h

# Range untuk Zona Lokal (eth2)

dhcp-range=interface:eth2,192.168.20.100,192.168.20.150,255.255.255.0,12h

# Range untuk Zona Guests (eth3)

dhcp-range=interface:eth3,192.168.30.100,192.168.30.150,255.255.255.0,12h

# Beri tahu klien apa Gateway mereka

dhcp-option=interface:eth1,option:router,192.168.10.1

dhcp-option=interface:eth2,option:router,192.168.20.1

dhcp-option=interface:eth3,option:router,192.168.30.1

# Beri tahu klien apa DNS Server mereka

dhcp-option=option:dns-server,8.8.8.8

dhcp-option=option:dns-server,1.1.1.1

- Simpan dan Keluar.

2.4 Konfigurasi Firewall (iptables)

- Bersihkan semua aturan FORWARD yang mungkin ada:

iptables -F FORWARD

- Atur policy default untuk DROP (Blokir Semua):

iptables -P FORWARD DROP

- Tambahkan Aturan (Jalankan satu per satu):

# (FIX WAJIB) Izinkan DHCP request (INPUT) agar VM bisa dapat IP

iptables -I INPUT -p udp --dport 67 -j ACCEPT

# Izinkan koneksi balasan (PENTING untuk SEMUA koneksi)

iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Izinkan Internal (Server, Lokal, Guests) mengakses Internet (eth0)

iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth3 -o eth0 -j ACCEPT

# Izinkan Lokal (eth2) dan Guests (eth3) berbicara ke Server (eth1)

iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth3 -o eth1 -j ACCEPT

# === ATURAN PENGECUALIAN UAS (IZINKAN EKSTERNAL) ===

# Izinkan External (eth4) -> Server (eth1) untuk PING

iptables -A FORWARD -i eth4 -o eth1 -d 192.168.10.0/24 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# Izinkan External (eth4) -> Server (eth1) untuk SSH (Port 22)

iptables -A FORWARD -i eth4 -o eth1 -d 192.168.10.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Izinkan External (eth4) -> Server (eth1) untuk Aplikasi Data Sharing (Port 50001)

iptables -A FORWARD -i eth4 -o eth1 -d 192.168.10.0/24 -p tcp --dport 50001 -j ACCEPT

2.5 Simpan & Jalankan Layanan

- Simpan semua aturan Firewall secara permanen:

rc-service iptables save

- Jalankan dan aktifkan dnsmasq saat booting:

rc-service dnsmasq start

rc-update add dnsmasq default

- Aktifkan iptables saat booting:

rc-update add iptables default

AlpineLinux sekarang sudah selesai dikonfigurasi.

Tahap 3: Konfigurasi VM Klien

3.1 Klien Internal (UbuntuServer, Lubuntu, Lubuntu-Guests)

- Nyalakan ketiga VM ini.

- Mereka seharusnya mendapatkan IP secara otomatis dari dnsmasq.

- Buka terminal di masing-masing VM dan verifikasi:

  - UbuntuServer akan mendapatkan 192.168.10.100 (atau serupa).

  - Lubuntu (Lokal) akan mendapatkan 192.168.20.100 (atau serupa).

  - Lubuntu-Guests akan mendapatkan 192.168.30.100 (atau serupa).

- Verifikasi akses internet di ketiganya dengan ping 8.8.8.8. Ini harus berhasil.

3.2 Klien Eksternal (Lubuntu-External)

Zona ini sengaja tidak diberi DHCP. Kita harus mengaturnya secara manual.

- Nyalakan Lubuntu-External.

- Setelah booting, klik ikon jaringan di taskbar -> Edit Connections...

- Pilih koneksi enp0s3 (atau yang serupa) -> klik ikon Edit (roda gigi).

- Pindah ke tab "IPv4 Settings".

- Ubah "Method" dari "Automatic (DHCP)" menjadi "Manual".

- Klik tombol "Add" di bawah "Addresses" dan masukkan:

- Address: 172.16.1.100

- Netmask: 255.255.255.0

- Gateway: 172.16.1.1

- Di kotak "DNS servers", masukkan 8.8.8.8.

- Klik Save. Koneksi akan terputus dan tersambung kembali.

- Verifikasi: Buka terminal dan ping 172.16.1.1. Ini harus berhasil. (Mencoba ping 8.8.8.8 akan gagal, ini normal dan sesuai desain firewall kita).

Tahap 4: Konfigurasi VPN (OpenVPN)

Ini adalah modul VPN. Semua perintah dijalankan di AlpineLinux.

4.1 Instalasi & Persiapan

apk add openvpn easy-rsa bash python3

mkdir -p /etc/openvpn/easy-rsa

cp -r /usr/share/easy-rsa/* /etc/openvpn/easy-rsa/

cd /etc/openvpn/easy-rsa/

4.2 Pembuatan Kunci & Sertifikat

Jalankan ini satu per satu di dalam direktori /etc/openvpn/easy-rsa/:

./easyrsa init-pki

./easyrsa build-ca nopass

./easyrsa gen-req server nopass

./easyrsa sign-req server server  # Ketik: yes

./easyrsa gen-req client1 nopass

./easyrsa sign-req client client1 # Ketik: yes

./easyrsa gen-dh

openvpn --genkey --secret pki/ta.key

4.3 Konfigurasi Server OpenVPN

Salin kunci-kunci penting:

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt /etc/openvpn/

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server.key /etc/openvpn/

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem /etc/openvpn/

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key /etc/openvpn/

Buat file /etc/openvpn/openvpn.conf (kita gunakan nama ini untuk kompatibilitas rc-service).

nano /etc/openvpn/openvpn.conf

Tempelkan konfigurasi ini:

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert server.crt

key server.key

dh dh.pem

tls-auth ta.key 0

topology subnet

server 10.8.0.0 255.255.255.0

push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"

push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"

push "route 192.168.30.0 255.255.255.0"

push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"

client-to-client

cipher AES-256-GCM

auth SHA256

keepalive 10 120

user nobody

group nobody

persist-key

persist-tun

status /var/log/openvpn-status.log

verb 3

Jalankan dan aktifkan layanan:

rc-service openvpn start

rc-update add openvpn default

4.4 Memperbarui Firewall untuk VPN

Kita harus membuka port VPN dan mengizinkan traffic dari jaringan VPN.

# 1. Izinkan koneksi OpenVPN (INPUT) di port 1194

iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

# 2. Izinkan traffic dari VPN (tun0) ke Jaringan Internal

iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth1 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth2 -j ACCEPT

# 3. Simpan permanen

rc-service iptables save

Tahap 5: Penyiapan Aplikasi Python (Data Sharing)

5.1 Kode Python Server.py

Untuk UbuntuServer.

import socketserver

import os

import threading

# --- KONFIGURASI SERVER ---

HOST = '0.0.0.0'    # Mendengarkan di semua interface (Lokal & VPN)

PORT = 50001        # Port yang dibuka di Firewall

SHARE_DIR = "share" # Folder penyimpanan file

BUFFER = 4096       # Ukuran buffer transfer data

class ClientHandler(socketserver.BaseRequestHandler):

"""Class Handler: Menangani satu koneksi klien dalam thread terpisah"""

def handle(self):

addr = self.client_address

print(f"[+] Koneksi masuk dari: {addr}")

try:

while True:

# 1. Menerima data perintah mentah

data = self.request.recv(1024).strip().decode()

if not data: break # Jika data kosong, klien putus koneksi

# 2. Memecah perintah (Format: PERINTAH|ARGUMEN)

parts = data.split('|', 1)

cmd = parts[0].upper()

# --- LOGIKA IF/ELSE UNTUK SETIAP PERINTAH ---

# [A] FITUR LIST FILE

if cmd == "LIST":

files = os.listdir(SHARE_DIR)

# Menggabungkan nama file dengan titik koma (;) agar dikirim satu baris

msg = ";".join(files) if files else "Folder kosong"

self.request.sendall(f"OK|{msg}\n".encode())

# [B] FITUR UPLOAD (Terima file dari Klien)

elif cmd == "UPLOAD":

filename = os.path.basename(parts[1]) # Ambil nama file saja (keamanan)

filepath = os.path.join(SHARE_DIR, filename)

# Beritahu klien server siap

self.request.sendall(b"READY\n")

# Terima ukuran file

filesize = int(self.request.recv(1024).strip())

# Loop penerimaan data

with open(filepath, 'wb') as f:

received = 0

while received < filesize:

chunk = self.request.recv(BUFFER)

f.write(chunk)

received += len(chunk)

self.request.sendall(b"OK|Upload Selesai\n")

# [C] FITUR DOWNLOAD (Kirim file ke Klien)

elif cmd == "DOWNLOAD":

filename = os.path.basename(parts[1])

filepath = os.path.join(SHARE_DIR, filename)

if os.path.exists(filepath):

# Kirim ukuran file

size = os.path.getsize(filepath)

self.request.sendall(f"OK|{size}\n".encode())

# Baca file dan kirim

with open(filepath, 'rb') as f:

while True:

chunk = f.read(BUFFER)

if not chunk: break

self.request.sendall(chunk)

else:

self.request.sendall(b"ERROR|File tidak ditemukan\n")

# [D] FITUR DELETE (Hapus File)

elif cmd == "DELETE":

filename = os.path.basename(parts[1])

filepath = os.path.join(SHARE_DIR, filename)

if os.path.exists(filepath):

try:

os.remove(filepath)

self.request.sendall(b"OK|File berhasil dihapus\n")

except Exception as e:

self.request.sendall(f"ERROR|Gagal menghapus: {e}\n".encode())

else:

self.request.sendall(b"ERROR|File tidak ditemukan\n")

else:

print(f"[-] Perintah tidak dikenal dari {addr}")

except Exception as e:

print(f"[-] Error koneksi {addr}: {e}")

print(f"[-] Koneksi ditutup: {addr}")

# --- CLASS SERVER UTAMA (MULTITHREADED) ---

class ThreadedServer(socketserver.ThreadingMixIn, socketserver.TCPServer):

"""Mengaktifkan Multithreading agar bisa banyak klien sekaligus"""

pass

if __name__ == "__main__":

# Buat folder jika belum ada

if not os.path.exists(SHARE_DIR):

os.makedirs(SHARE_DIR)

print(f"[+] Folder '{SHARE_DIR}' siap.")

# FIX PENTING: Mencegah error "Address already in use"

socketserver.TCPServer.allow_reuse_address = True

# Jalankan Server

server = ThreadedServer((HOST, PORT), ClientHandler)

print(f"[*] Server Data Sharing berjalan di {HOST}:{PORT}")

print("[*] Tekan Ctrl+C untuk berhenti.")

try:

server.serve_forever()

except KeyboardInterrupt:

print("\n[*] Server dimatikan.")

server.shutdown()

Simpan dan Keluar (Ctrl+O, Ctrl+X).

5.2 Kode Python Client.py

Untuk VM Lubuntu (Lokal, Guests, External)

import socket

import os

import sys

import time # Penting untuk sinkronisasi upload

BUFFER = 4096

def receive_line(sock):

"""Fungsi bantu: Menerima data sampai ketemu baris baru (Enter)"""

data = b""

while True:

chunk = sock.recv(1)

if not chunk or chunk == b'\n':

break

data += chunk

return data.decode()

def main():

sock = None # Variabel untuk menyimpan status koneksi

while True:

# Prompt dinamis (menunjukkan status koneksi)

prompt = "cli> " if sock else "cli (disconnected)> "

try:

cmd_input = input(prompt).strip()

except EOFError:

break # Handle Ctrl+D

if not cmd_input: continue

parts = cmd_input.split()

cmd = parts[0].lower()

try:

# --- LOGIKA IF/ELSE PERINTAH KLIEN ---

# [1] EXIT

if cmd == "exit":

break

# [2] CONNECT

elif cmd == "connect":

if len(parts) != 3:

print("Usage: connect <ip> <port>")

continue

# Reset socket lama jika ada

if sock: sock.close()

ip, port = parts[1], int(parts[2])

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

sock.connect((ip, port))

print(f"[+] Berhasil terhubung ke {ip}:{port}")

continue

# Cek Koneksi sebelum menjalankan perintah lain

elif not sock:

print("[!] Belum terhubung. Gunakan: connect <ip> <port>")

continue

# [3] LIST

elif cmd == "list":

sock.sendall(b"LIST\n")

resp = receive_line(sock)

# Parsing respons (OK|file1;file2)

parts_resp = resp.split('|', 1)

if len(parts_resp) > 1:

# Ganti titik koma (;) dengan Enter (\n) untuk tampilan rapi

file_list = parts_resp[1].replace(';', '\n')

print(f"--- File di Server ---\n{file_list}\n----------------------")

else:

print(resp)

# [4] UPLOAD

elif cmd == "upload":

if len(parts) != 2:

print("Usage: upload <nama_file_lokal>")

continue

local_file = parts[1]

if not os.path.exists(local_file):

print("[!] File lokal tidak ditemukan.")

continue

# Kirim Header

sock.sendall(f"UPLOAD|{local_file}\n".encode())

# FIX PENTING: Jeda sedikit agar server siap menerima ukuran

time.sleep(0.1)

if receive_line(sock) == "READY":

size = os.path.getsize(local_file)

sock.sendall(f"{size}\n".encode()) # Kirim ukuran

# Baca file dan kirim

with open(local_file, 'rb') as f:

while True:

chunk = f.read(BUFFER)

if not chunk: break

sock.sendall(chunk)

print(f"Server: {receive_line(sock)}") # Terima OK

# [5] DOWNLOAD

elif cmd == "download":

if len(parts) < 2:

print("Usage: download <nama_file_server>")

continue

remote_file = parts[1]

sock.sendall(f"DOWNLOAD|{remote_file}\n".encode())

resp = receive_line(sock)

status, payload = resp.split('|', 1)

if status == "OK":

size = int(payload)

received = 0

print(f"[*] Mendownload {remote_file} ({size} bytes)...")

with open(remote_file, 'wb') as f:

while received < size:

chunk = sock.recv(BUFFER)

f.write(chunk)

received += len(chunk)

print(f"[+] Download sukses.")

else:

print(f"[!] Server Error: {payload}")

# [6] DELETE

elif cmd == "delete":

if len(parts) != 2:

print("Usage: delete <nama_file_server>")

continue

remote_file = parts[1]

sock.sendall(f"DELETE|{remote_file}\n".encode())

print(f"Server: {receive_line(sock)}")

# [7] HELP

elif cmd == "help":

print("--- Bantuan ---")

print("connect <ip> <port> : Hubungkan ke server")

print("list                : Lihat file di server")

print("upload <file>       : Upload file lokal")

print("download <file>     : Download file server")

print("delete <file>       : Hapus file di server")

print("exit                : Keluar")

else:

print(f"Perintah '{cmd}' tidak dikenal. Ketik 'help'.")

except Exception as e:

print(f"[!] Error: {e}")

sock = None # Reset koneksi jika error fatal

if sock: sock.close()

print("[*] Program selesai.")

if __name__ == "__main__":

main()

5.3 Transfer Kode Server.py (ke UbuntuServer)

Di Komputer Host Anda:

- Salin kode Server.py

- Buka Pastebin.com, tempel kode, klik "Create New Paste".

- Klik tombol "raw" di halaman berikutnya, lalu salin URL dari address bar Anda.

Di UbuntuServer:

- Buka terminal dan jalankan wget (ganti URL-nya):

wget -O Server.py https://pastebin.com/raw/URL_SERVER_ANDA

5.4 Transfer Kode Client.py (ke Lubuntu-1 & Lubuntu-Guests)

- Buka terminal di kedua VM ini.

- Jalankan wget dengan URL klien baru Anda:

wget -O Client.py https://pastebin.com/raw/URL_KLIEN_ANDA

5.5 Transfer Kode Client.py (ke Lubuntu-External - Metode Khusus)

Lubuntu-External sengaja diblokir dari internet oleh firewall kita. Kita harus "membuka lubang" sementara.

- Di AlpineLinuxAwall-1 (Buka Lubang):

  - Jalankan perintah ini untuk mengizinkan External (eth4) mengakses Internet (eth0):

iptables -A FORWARD -i eth4 -o eth0 -j ACCEPT

- Di Lubuntu-External-1 (Unduh File):

  - Sekarang jalankan perintah wget yang sama seperti di langkah 4.2:

wget -O Client.py https://pastebin.com/raw/URL_KLIEN

- Di AlpineLinuxAwall-1 (Tutup Lubang):

  - SANGAT PENTING: Hapus aturan yang baru saja Anda buat untuk mengembalikan keamanan:

iptables -D FORWARD -i eth4 -o eth0 -j ACCEPT

- Di AlpineLinuxAwall-1 (Simpan Perubahan):

  - Simpan kembali konfigurasi firewall Anda yang sudah aman:

rc-service iptables save

Tahap 6: Penyiapan Klien VPN (OpenVPN)

Ini adalah konfigurasi di sisi Lubuntu-External-1.

6.1 Instalasi openvpn di Klien

Di AlpineLinux (Buka Lubang): iptables -A FORWARD -i eth4 -o eth0 -j ACCEPT

Di Lubuntu-External-1 (Instalasi):

sudo apt update

sudo apt install openvpn

Di AlpineLinux (Tutup Lubang): iptables -D FORWARD -i eth4 -o eth0 -j ACCEPT rc-service iptables save

6.2 Transfer File Konfigurasi .ovpn

Di AlpineLinux (Mulai Server Web):

mkdir /tmp/vpn-keys

cp /etc/openvpn/easy-rsa/pki/{ca.crt,issued/client1.crt,private/client1.key,ta.key} /tmp/vpn-keys/

iptables -I INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT

cd /tmp/vpn-keys

python3 -m http.server 8000

Di Lubuntu-External-1 (Unduh Kunci):

wget http://172.16.1.1:8000/ca.crt

wget http://172.16.1.1:8000/client1.crt

wget http://172.16.1.1:8000/client1.key

wget http://172.16.1.1:8000/ta.key

Di AlpineLinux: Hentikan server web (Ctrl+C), tutup port (iptables -D INPUT -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT), dan simpan (rc-service iptables save).

6.3 Rakit client1.ovpn

Di Lubuntu-External-1: Buat nano client1.ovpn dengan template ini (Ganti YOUR_ALPINE_WAN_IP dengan IP eth0 Alpine, misal 192.168.122.x):

client

dev tun

proto udp

remote YOUR_ALPINE_WAN_IP 1194

float

resolv-retry infinite

nobind

persist-key

persist-tun

cipher AES-256-GCM

auth SHA256

verb 3

key-direction 1

Simpan, lalu jalankan 8 perintah cat ini untuk merakitnya:

echo "<ca>" >> client1.ovpn

cat ca.crt >> client1.ovpn

echo "</ca>" >> client1.ovpn

echo "<cert>" >> client1.ovpn

cat client1.crt >> client1.ovpn

echo "</cert>" >> client1.ovpn

echo "<key>" >> client1.ovpn

cat client1.key >> client1.ovpn

echo "</key>" >> client1.ovpn

echo "<tls-auth>" >> client1.ovpn;

cat ta.key >> client1.ovpn

echo "</tls-auth>" >> client1.ovpn

7 Demo

7.1 Persiapan

- Di UbuntuServer: Jalankan mkdir share lalu python3 Server.py Biarkan berjalan.

- Di Lubuntu-1: Buat file echo "file LOKAL" > file_lokal.txt

- Di Lubuntu-External-1: Buat file echo "file EKSTERNAL" > file_eksternal.txt

7.2 Demo 1: Akses Internal & NAT (di Lubuntu-1)

- Aksi: Jalankan ping 8.8.8.8 -c 4

- Hasil: Berhasil.

- Aksi: Jalankan python3 Client.py

- Aksi: connect 192.168.10.130 50001

- Hasil: Berhasil.

- Aksi: upload file_lokal.txt

- Hasil: Berhasil. (Akses Internal Terbukti).

7.3 Demo 2: Blokir & Pengecualian Firewall (di Lubuntu-External-1)

- Aksi: Jalankan ping 192.168.20.104 (IP Lubuntu-1).

- Hasil: GAGAL (Timeout). (Blokir Firewall Terbukti).

- Aksi: Jalankan ping 192.168.10.130 (IP Server).

- Hasil: BERHASIL. (Pengecualian Ping Terbukti).

- Aksi: Jalankan python3 Client.py

- Aksi: connect 192.168.10.130 50001

- Hasil: BERHASIL. (Pengecualian Port Aplikasi Terbukti).

- Aksi: list (akan menampilkan file_lokal.txt).

- Aksi: upload file_eksternal.txt

- Hasil: Berhasil.

7.4 Demo 3: Demo VPN (Demo Terakhir)

- Aksi: Tunjukkan kembali bahwa ping 192.168.20.104 (ke Lokal) GAGAL.

- Di AlpineLinux (Router & VPN Server): Pastikan layanan VPN menyala, dengan rc-service openvpn restart

- Aksi (di Lubuntu-External-1): Jalankan koneksi VPN.

sudo openvpn --config client1.ovpn --daemon

- Aksi: Tunjukkan ip a (akan menampilkan tun0 dengan IP 10.8.0.x).

- Hasil: "Sekarang saya terhubung ke VPN."

- Aksi: Jalankan ulang ping yang gagal tadi:

ping 192.168.20.104

- Hasil: BERHASIL. (Modul VPN).